Návod na použitie

Prenosný detektor pravosti bankoviek

Gratulujeme Vám k nákupu mobilného kontrolného zariadenia na kontrolu Euro-bankoviek a ostatných penažných mien (podla modelu).

Aby Vám výrobok poskytoval kvalitné služby po dlhú dobu, precítajte si prosím starostlivo návod na použitie.

Legenda

- Ukazovatel smeru šipky výstupu bankovky dozadu

- Ukazovatel smeru šipky výstupu bankovky dopredu

- Ukazovatel poctu skontrolovaných bankoviek (pocet kusov)

- Ukazovatel celkového súctu kontrolovaných bankoviek

- Ukazovatel meny pre Euro

- Ukazovatel meny pre švajciarsky frank, alebo pre inú menu (podla modelu)

- Tlacítko pre nastavenie meny

- Tlacítko zapnút / vypnút

- Tlacítko k urceniu  smeru výstupu bankovky

Návod na použitie:

- Postavte zariadenie na vodorovnú plochu a skontrolujte, ci zariadenie nevykazuje žiadne poruchy.

- Toto zariadenie je vybavené sietovou zástrckou a lítiovými iontovými batériami, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. V sietovej prevádzke sa batérie automaticky dobíjajú. Doba Standby ciní až 30 hodín. Pri prvnom uvedení zariadenia do prevádzky dodržte prosím dobu nabíjania batérií, ktorá je minimálne 15 hodín !

Poznámka: V prípade, že zariadenie v batériovej prevádzke dlhšiu dobu nepoužívate, prepne se zariadenie automaticky do modu Standby a diody LED budú blikat.

Pri opakovanom vložení bankovky je zariadenie ihned pripravené k prevádzke!

- Teraz zariadenie zapnite pomocou funkcného tlacítka ON/OFF (tlacte  po dobu 2 sekúnd). Vaše zariadenie sa teraz nachádza v základnej funkcii. Na displeji svieti ukazovatel Euro a šipka príslušneho smeru pre výstup bankoviek.

- Zmena smeru výstupu bankoviek:

-          Jeden krát stlacte tlacítko DIR / CLEAR

-          Na displeji se rozsvieti kontrolné svetlo pre príslušný smer výstupu bankoviek.

- Zmena kontrolného modu na inú menu (podla menového softwaru)

-          Jeden krát  stlacte tlacítko CURRENCY

-          Na displeji sa zobrazí kontrolné svetielko pre príslušnú  menu.

- Ku kontrole bankovky prosím vložte bankovku z prednej strany do zariadenia, urcené smerovanie bankovky pritom nie je nutné !  Zariadenie  bankovku automaticky vtiahne a skontroluje. (Doba kontroly do 0,2 sekundy). Výstup bankovky probieha podla volby  nastavenia.

Pokial je bankovka „podozrivá“, zaznie signál (3x pípnutíe) a na displeji sa objavia nasledujúce informácie:

-          E1                  dlžka bankovky nie je  správná, resp. nemohla byt zistená

-          E2 – E3         umiestnenie alebo existencia magnetickej castice nemohla byt

zistená, alebo chýba

-          E4 – E5         infracervené znaky bankovky neboli zistené.

- Zobrazenie  na displeji nastavte opät na nulu

-          Na 2 sekundy prosím stlacte tlacítko DIR/CLEAR

-          Zaznie signál

Výstup bankovky sa uskutocní na základe volby nastavenia  z prednej alebo zadnej strany.

UPOZORNENIE !

- Dbajte prosím na to, aby nebolo zariadenie vystavené priamemu slnecnému žiareniu, silným zdrojom svetla, alebo eletromagnetickým vplyvom. Používanie mobilných telefónov v blízkosti zariadenia by mohlo spôsobit  chyby pri  kontrole bankoviek.

- Napájanie  sa malo pohybovat okolo 220V + 10%, inak by mohla byt ohrozená správná funkcia zariadenia.

- Aby boli výsledky zariadenia spolahlivé, používajte prosím zariadenie podla návodu na použitie.

- Zariadenie nerozoberajte a neopravujte. V tomto prípade nepreberáme žiadnu záruku.

- Znecistené  bankovky sa môžu ukázat ako falošné, pretože bezpecnostné znaky bankoviek by mohli byt necitatelné alebo poškodené.

Údržba zariadenia !

- V pravidelných intervaloch a najmä pri hláseniach o chybách zariadenia senzory vycistite pomocou vatových tyciniek namocených do alkoholu.